# M365 品管系統開發手冊 (標準化範本版)

## 一、 系統架構定義 (System Architecture)

本系統採用「中樞與分支 (Hub-and-Spoke)」架構，將資料生產與現場應用完全解耦：

- 中樞管理中心 (SharePoint Hub)：存放所有專案基礎資料、工程目錄及查驗紀錄紀錄 2。

- 後台點位設定 APP (Office Admin)：辦公室端使用（16:9 佈局），負責管理平面圖並在圖上標定「固定座標點（L1b）」 3。

- 前台現場查驗 APP (Field Inspection)：現場端使用（手機版佈局），執行導航查驗、拍照及自動化驗收 4。

## 二、 資料中心規格 (SharePoint Schema)

為確保 APP 模組化通用，所有清單必須嚴格遵守以下格式 5：

### 1. 基礎與目錄清單 (全專案共用)

- L0 - 平面圖庫：儲存底圖檔案（欄位：棟別、樓層、平面圖縮圖）。

- L1 - 戶別樓層：定義專案實體結構（欄位：棟別、樓層、戶號 ID）。

- L1b - 空間座標主檔：定義地圖上的「固定點位」，儲存 PointX、PointY 比例座標 6666。

- L2 系列 - 工程目錄：

  - L2 (階段)：如 05 內裝工程、07 門窗工程。

  - L2a (工項)：如 07A 玄關門、08G 廚具工程。

  - L2b (缺失項目)：標準缺失描述與對應廠商。

### 2. 查驗紀錄清單 (L3 Template 標準化)

所有 L3 系列（如 L3a 木門）必須具備以下一致欄位以支援程式碼複製 7777：

- 座標欄位：PointX / PointY (數字，存儲 0.0 ~ 1.0 的比例值) 8888。

- 關聯欄位：樓層戶別 (Lookup L1)、點位關聯 (Lookup L1b)。

- 執行狀態：狀態 (選項：待改善/修繕完成)、缺失照片、改善照片 9。

## 三、 後台 APP 開發規格 (Office Admin)

- 佈局：16:9 電腦版寬螢幕。

- 核心技術：40x40 網格感應 (Grid Sensor) 10：

  - 在圖片容器上疊加 40x40 透明網格 Gallery 11111111。

  - 座標捕捉公式：

    - PointX = (Mod(格子編號-1, 40) + 0.5) / 40 12

    - PointY = (RoundDown((格子編號-1)/40) + 0.5) / 40 13

- 產出目標：於 L1b 清單建立具備精確 X/Y 比例座標的「錨點」。

## 四、 前台 APP 開發規格 (Field Inspection)

- 佈局：手機行動版介面。

- 四階段遞進導覽邏輯 14：

  - 棟別選擇：過濾專案區域。

  - 樓層選擇：進入查驗平面。

  - 工項摘要 (Summary)：顯示該樓層各工項（如：木門、油漆）的待處理總數與完工率 (%) 15151515。

  - 地圖落點 (Map View)：僅顯示 L1b 預設的固定點位 16。

- 地圖燈號邏輯 17：

  - 灰燈 (半透明)：該點位尚無紀錄。

  - 紅燈：已有「待改善」缺失。

  - 綠燈：缺失已「修繕完成」。

- 智慧驗收：點擊紅燈點位 $\rightarrow$ 開啟表單彈窗 $\rightarrow$ 上傳改善照片 $\rightarrow$ 系統自動將狀態改為「修繕完成」 18181818。

## 五、 技術防呆與擴充規範 (Technical Standards)

- 座標防跑位機制 19：

  - 絕對禁止：存儲螢幕像素位置。

  - 強制執行：存儲 0.0 ~ 1.0 比例座標。計算方式為 位置 = 比例 * 容器當前寬度 20。

- 容器比例鎖定 21212121：

  - 地圖容器高度公式：Height = Width * (Image.OriginalHeight / Image.OriginalWidth)。

- 模組化複製流程 (Scaling Up) 22：

  - 依 L3 Template 複製新清單（如 L3b_油漆工程）。

  - 匯入 L2/L2a/L2b 工程目錄資料。

  - 複製範本 APP，全域取代資料來源名稱（L3a $\rightarrow$ L3b），其餘邏輯維持不變。

這份手冊確保了 M365 品管系統能以一致的技術標準，落實於多工地、多工程階段的數位化管理中。